运荔枝：打造低温优质乳冷链物流技术规范

（该案例入编CCFA2026年食品安全与质量提升创新实践案例集——管理体系与制度创新方向）

一、案例背景

- 农业农村部原常务副部长、中国奶业协会名誉会长刘成果在优质乳十周年新鲜盛典发表讲话

随着消费者对乳制品品质要求的不断提升和优质乳工程的深入推进，冷链物流已成为决定低温鲜奶品质的关键环节。

近年来，随着消费者对乳制品“新鲜、营养、安全”需求的持续提升，低温鲜奶（巴氏杀菌乳）市场迎来爆发式增长。然而，低温鲜奶作为典型的高温敏感商品，其品质高度依赖从“牧场到餐桌”全链条的冷链完整性。当前行业普遍面临以下挑战：

- 前端冷链基础薄弱：部分牧场冷链设施不完善，生乳挤出后降温不及时，影响源头品质。

- 运输过程温度波动大：车辆温控设备参差不齐，装卸环节“断链”风险高。

- 末端配送时效不稳定：城配环节受路况、调度等因素影响，到店及时效难以保障。

- 信息追溯体系不完善：全链路数据不贯通，异常发生后难以快速定位与溯源。

2025年正值国家优质乳工程实施十周年。目前，优质乳工程已覆盖全国29个省（自治区、直辖市）的79家乳企，2024年优质巴氏杀菌乳产量占全国巴氏杀菌乳总量的比例达到97%。以新希望乳业为代表的优秀品牌推动优质鲜乳全面崛起，国产奶业进入“鲜活时代”。

- 鲜生活冷链发布优质乳冷链物流技术规范企业标准，并由运荔枝旗下云海店配及云牧安达落地实施

在此背景下，鲜生活冷链旗下数智物流平台运荔枝，依托十年优质乳冷链服务经验及数智化技术沉淀，国内首发覆盖“牧场—工厂—仓配—门店”全场景的《优质乳冷链物流技术规范》企业标准（标准编号：Q/CXSH010—2025），旨在通过标准化、数智化手段系统解决低温优质乳冷链物流中的痛点，推动行业从“粗放竞争”转向“精益运营”。

针对上述行业痛点，运荔枝从运输硬件标准化、操作规范化、数智化管理三个维度展开系统建设。

二、实施过程与路径

（一）运输硬件标准：全程智能监控

“好牛奶的最大营养价值是‘天然鲜活营养’，”无论是生乳还是成品奶，其优质鲜活都离不开车辆的保障。

运荔枝旗下云牧安达作为专业农牧物流服务商，对原奶运输车辆实行严格准入：

- 专用罐式货车：全部取得生乳准运证明，符合QC/T23鲜奶运输车辆标准。

- 罐体密封与保温：车载贮奶罐具备良好的密封性和保温性，罐内设有搅拌器，装载前进行CIP清洗杀菌并通过质控检测。

- 双监控系统：

- 温度+GPS：配置实时上传功能的温度监控设备，对罐内液体温度及车辆轨迹进行全程监控，数据保存不少于30天，设备每年校验。

- 影像监控：安装无遮挡高清摄像头，对奶罐口、出奶口进行全程视频监控。

- 物理+电子铅封：所有车辆在CIP清洁或装奶结束后加装铅封，无铅封不得离场；到厂铅封不完整则予以拒收。

而城配运输则是由云海店配来落地完成，采用四星级以上车辆标准，100%设备智能应用，360°无死角监控。同时，积极推行低碳冷链解决方案，推广新能源冷藏车的应用，有效实现绿色减排，以实际行动践行ESG可持续发展。

在车辆硬件达标的基础上，运荔枝进一步构建了覆盖全运输场景的操作规范体系。

（二）30项操作规范与9大时效节点：确保冷链不断链

针对运输环节中常见的“断链”风险，运荔枝构建9项关键时效节点与30项操作规范，从“牧场—工厂—仓配—门店”全场景覆盖，实现运输环节中的温度标准、时效标准及预警机制，有章可循，确保乳品损耗有效降低。

- 生乳运输关键操作规范（部分）

快速降温：生乳挤出后快速降温至0-4℃方可装车。

温控要求：运输过程中生乳温度控制在0-6℃，运输时间≤30小时时温升≤1℃，≥30小时时温升≤2℃。

过滤与防尘：装车时加装200目以上过滤网，禁止水顶奶操作；对罐口、出奶口等加装防尘设施并铅封。

严禁混装：不同牧场的生乳不得混装，随车附带该批次原奶理化指标质检报告。

- 成品奶运输关键操作规范（部分）

车辆预冷：装车前车厢预冷至0-6℃才能装货。

码放规范：根据包装承重分层码放，顶层距离车顶留出≥15cm风道，使用干燥塑料托盘。

车温度控制：装车完毕关门锁封，原地打冷至2-6℃方可离仓。

卸货时间限制：开门卸货时车厢超过6℃的时间不超过20分钟。

- 9大时效节点与预警机制

所有节点在运荔枝数智化系统中实现自动卡控与预警，任一环节触发预警即启动分级响应，确保实时干预、不断链。

| 节点编号 | 时效节点名称 | 规范性要求 | 预警机制 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 订单确认时间 | 客户订单发出之后0.5小时内完成 | 客户订单发出后0.5小时内未确认触发 |
| T02 | 调度派车时间 | 订单确认后1小时内完成 | 订单确认时间后0.5小时未派单触发 |
| T03 | 司机接单时间 | 派车单发出后0.5小时内完成 | 调度派车时间后0.5小时未接单触发 |
| T04 | 司机到仓时间 | 要求取货时间前1.5小时到仓 | 要求取货时间前1.5小时未到仓触发 |
| T05 | 车辆审核时间 | 车辆到仓后0.5小时内完成 | 车辆到仓后20min未完成触发 |
| T06 | 预冷完成时间 | 要求取货时间前0.5小时内完成 | 要求取货时间前45min未完成触发 |
| T06 | 装货完成时间 | 要求取货时间前完成 | 要求取货时间前15min未完成触发 |
| T07 | 车辆离仓时间 | 装货完成后20分钟内离开 | 装货完成后15分钟内未离开触发 |
| T08 | 车辆到达时间 | 要求送达时间正负0.5小时内到达 或按照客户规定送达时间 | 要求送达最晚时间前1小时未到达触发 |
| T09 | 货品签收时间 | 要求送达时间前完成 | 车辆离开收货站点且未签收触发 |

标准与规范的落地执行离不开数智化系统的支撑。运荔枝围绕全链路管理需求，打造了以下数智产品矩阵。

（三）9项数智产品：全链路效率与安全双提升

运荔枝依托数智化底座，打造了覆盖“指引—监管—预警—卡控”全流程的数智产品矩阵，核心包括：

荔途守望（物流大屏）
数智产品“荔途守望”提供物流大屏、运途管理、异常监控、数据分析等四大核心价值。客户可以通过荔途守望直接透明查看服务全流程质量、实时监管服务过程、服务异常实时信息追溯追责，真正做到心中有数。同时，高效规避运途中的食安风险，确保每一车货都准时必达。

智能排线
基于大数据算法，为城配业务规划最优配送路线，提升满载率与配送时效，降低运营成本。

AI预警
对温度异常、轨迹偏离、时效超差等自动分级预警，支持四级响应机制。

食安溯源
打通牧场、工厂、仓配、门店数据，实现“一码溯源”，异常点可快速定位。

仓可视化
冷库内温湿度、库存状态、作业进度实时可视，支持远程巡检。

任务推送与卡控

车辆卫生检查：司机到仓后拍照上传车厢内外照片，运营后台核验。

预冷温度卡控：不合格无法系统装车。

发车温度卡控：不合格无法操作发车。

逆向物资登记：录入周转箱/保温箱数量。

三、成果与价值

经过系统建设，运荔枝的标准化与数智化体系取得了扎实的成效。针对低温优质乳的标准化建设不仅推动自身提质增效，更赋能行业从“粗放竞争”转向“精益运营”。自标准实施以来，到仓及时率稳定在99.5%以上，到店及时率最高达99.9%，终端配送环节的时效管控稳定可靠；温度达标率在数智化系统的检测与辅助下稳定在99.9%以上。

在创新层面，该标准体现出四个显著特征：一是标准首创性与系统性，国内首个覆盖“牧场—工厂—仓配—门店”全场景的优质乳冷链物流企业标准，填补了行业空白；二是标准与数智化深度绑定，将30项操作规范、9大时效节点、9项数智功能固化到系统流程，实现“标准即流程、流程即卡控”，杜绝人为偏差；三是分级预警与闭环管理，建立四级预警机制（温度、时效、设备、合规），配套应急预案与处置SOP，实现“异常早发现、快处置、可追溯”；四是绿色低碳融合，推广新能源冷藏车，量化碳排放数据，将ESG理念融入冷链标准。

该标准已在行业内展现出良好的推广复制价值。该标准已在新希望乳业等头部乳企全面落地，并向中小乳企开放技术规范与数智化工具，帮助行业整体提升冷链水平。在跨品类应用方面，标准中的温控、时效、追溯等核心模块可平移至冰品、鲜肉、鲜食等短保食品品类，具备极强的横向复制能力。此外，该标准与国家优质乳工程、食品安全"两个责任"等政策高度契合，可作为行业团体标准或国家标准的前期实践基础。运荔枝通过"标准+数智+运营"三位一体的模式，不仅实现了自身服务能力的跃升，更形成了可输出、可复制的冷链物流创新解决方案，为食品行业高质量发展提供了坚实底座。